附件：永磁变频二级压缩空压机技术参数及相关要求

1、生料、烧成系统永磁变频两级压缩空压机技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频两级压缩空压机（生料、烧成系统） |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 4 | 台 |
| 1.2 | 进气压力 | 大气压力 | Bar(a) |
| 1.3 | 最大排气压力（表压） | ≥0.7 | MPa |
| 1.4 | 气量（现场实测气量） | ≥27m³/min | m3/min |
| 1.5 | 排气温度 | 80-90 | ℃ |
| 1.6 | 噪音 | ＜80 | dB(A) |
| 1.7 | 排气含油量 | 3 | ppm |
| 1.8 | 冷却方式 | 水冷 |  |
| 2 | 主电机 |  |  |
| 2.1 | 主电机额定功率 | 满足气量气压条件下越低越优 | KW |
| 2.2 | 额定电压 | 380 | V |
| 2.3 | 主电机防护等级 | IP54 |  |
| 2.4 | 主电机绝缘等级 | F |  |
| 3 | 机组振动 | 弹性振动（无振感） | µm |
| 4 | 材料寿命 |  |  |
| 4.1 | 进气过滤器的寿命 | 3500 | h |
| 4.2 | 油过滤器 | 3500 | h |
| 4.3 | 润滑油寿命 | 8000h或一年 |  |
| 5 | 能效等级 | 1 |  |
| 5.1 | 节能率 | ≥25% |  |

2、水泥磨系统永磁变频两级压缩空压机技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频两级压缩空压机（水泥磨系统） |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 2 | 台 |
| 1.2 | 进气压力 | 大气压力 | Bar(a) |
| 1.3 | 最大排气压力（表压） | ≥0.7 | MPa |
| 1.4 | 气量（现场实测气量） | ≥30m³/min ≥17m³/min （各一） | m3/min |
| 1.5 | 排气温度 | 80-90 | ℃ |
| 1.6 | 噪音 | ＜80 | dB(A) |
| 1.7 | 排气含油量 | 3 | ppm |
| 1.8 | 冷却方式 | 水冷 |  |
| 2 | 主电机 |  |  |
| 2.1 | 主电机额定功率 | 满足气量气压条件下越低越优 | KW |
| 2.2 | 额定电压 | 380 | V |
| 2.3 | 主电机防护等级 | IP54 |  |
| 2.4 | 主电机绝缘等级 | F |  |
| 3 | 机组振动 | 弹性振动（无振感） | µm |
| 4 | 材料寿命 |  |  |
| 4.1 | 进气过滤器的寿命 | 3500 | h |
| 4.2 | 油过滤器 | 3500 | h |
| 4.3 | 润滑油寿命 | 8000h或一年 |  |
| 5 | 能效等级 | 1 |  |
| 5.1 | 节能率 | ≥25% |  |

3、包装系统永磁变频两级压缩空压机技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频两级压缩空压机（包装系统） |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1 | 台 |
| 1.2 | 进气压力 | 大气压力 | Bar(a) |
| 1.3 | 最大排气压力（表压） | ≥0.7 | MPa |
| 1.4 | 气量（现场实测气量） | ≥12m³/min | m3/min |
| 1.5 | 排气温度 | 80-90 | ℃ |
| 1.6 | 噪音 | ＜80 | dB(A) |
| 1.7 | 排气含油量 | 3 | ppm |
| 1.8 | 冷却方式 | 水冷 |  |
| 2 | 主电机 |  |  |
| 2.1 | 主电机额定功率 | 满足气量气压条件下越低越优 | KW |
| 2.2 | 额定电压 | 380 | V |
| 2.3 | 主电机防护等级 | IP54 |  |
| 2.4 | 主电机绝缘等级 | F |  |
| 3 | 机组振动 | 弹性振动（无振感） | µm |
| 4 | 材料寿命 |  |  |
| 4.1 | 进气过滤器的寿命 | 3500 | h |
| 4.2 | 油过滤器 | 3500 | h |
| 4.3 | 润滑油寿命 | 8000h或一年 |  |
| 5 | 能效等级 | 1 |  |
| 5.1 | 节能率 | ≥25% |  |

备注：以上条款为最低条件，报价人可优于以上标准。其中：油过滤器过滤精度35-50μm；润滑油使用全合成油品且要求投标方注明品牌型号）