宁波科环新型建材股份有限公司

水泥、混合材库清库

招 标 文 件

宁波科环新型建材股份有限公司水泥、混合材库

清库招标公告

宁波科环新型建材股份有限公司（原宁波舜江水泥有限公司)位于余姚市富巷北路558号（城区胜归山），是上市公司宁波富达股份有限公司旗下的骨干企业，也是余姚市十大突出贡献工业规模企业。产品“舜江牌”水泥为全国免检产品和浙江省名牌产品，企业通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证和OHSMS18001职业健康安全管理体系认证。是浙江省清洁生产示范企业，浙江省绿色企业，浙江省节能减排十大标杆企业和宁波市节能减排标兵企业。企业经济效益显著，市场信誉良好。

公司位于余姚的生产线，建有3套Φ3.8×13m双闭路粉磨系统，有大小不等的各种水泥、混合材、矿粉、粉煤灰等库约30座，现根据生产实际需要，需对生产线各库进行清库处理，为确保清库安全顺畅，现对水泥、混合库清库项目进行招标，希望具有资质的单位以优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

一、招标项目概况

项目地点：宁波市余姚市。

项目概况：3-4#水泥库为Φ15×30m，库容量为7500t，现3#库内有水泥约3000－3500t，估计有一定的水泥掛壁和一定数量水泥掛壁硬块，以前通过库侧发放水泥，库底有倒库装置（但不常用）；4#库内有水泥约2000－2500t，2022年上半年已清过，库内没有硬块。37#库Φ18×50m，库容量为12000t，现37#库内有水泥约5000－5500t，2020年下半年已清过，没有硬块；混合材库为3-Φ8×25m，各库库容量为1600t，其中2只储存煤矸石，1只基本上空，另一只基本上满，还有1只储存建筑垃圾，现有库存约800t。

二、 投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格的有效经营资质，具有基本账户开户许可证，在近三年内（2020年至今）无不良信誉。

2、具有设备安装及设计资质文件。

3、设备材料应具有符合国家相关要求的生产许可证、产品检验报告书及其他相关资格证书。

4、提供行业同类工作业绩。

三、报名方式

投标商自主报名，经宁波科环招投标领导小组资质审核预审，通过资质预审合格单位方能受邀参加投标。

四、报名截止时间

自公告发布之日6天内（逾期不予受理）。

五、报名资料提交方式及注意事项

1、资料文件包括：企业主要资质证明文件（加盖公章）；检修安装型企业除提供主要资质证明文件外还需提供安全生产许可证、质量体系认证证书等相关资质文件；联系人基本信息；招标商投标报名申请表、近三年业绩清单。

2、投标人应按照招标文件要求编制并提交，投标书一式3份，其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。本次招标投标人投标文件不允许偏离招标文件要求。

3、投标书密封袋内装投标书正副本共一式3份和电子版本1份。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称并注明“开标时起封”字样。

4、投标文件必须在投标截止时间之前派人或特快专递送达到指定的投标地点。

5、投标文件包括但不限于以下内容（投标文件的编制应按照招标文件后附的投标文件格式进行编制，不符合招标人要求的格式编写的投标文件无效）：

（1）、投标响应函；

（2）、法人代表授权书；

（3）、投标人报价单；

（4）、证明投标人资质、资格、资信的文件；

（5）、其他文件。

在接到中标通知书后在2023年4月18日前未能或拒绝签订合同协议书，招标人有权另选中标单位。

6、本次招投标保证金为贰万元。

6、资料提交方式

邮箱地址：nbysh@vip.163.com

7、招标时间以甲方约定时间为主，招标文件将在2023年4月10日前发到审核通过的合格供应商报名邮箱，请各报名单位自行查收招标文件。

8、招标地点：宁波科环新型建材股份有限公司三楼会议室

9、招标时间：2023 年4月15日

六、开标与评标

1、开标

（1）、按本文件规定的时间、地点组织开标。

（2）、属下列情况之一者，应作为废标处理：

①、投标书未加盖单位公章或未经法定代表人或被授权人签字；

②、投标书扫描件模糊，无法辨认；

③、投标书未按规定的格式、内容和要求填写；

④、投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标书，未书面声明哪一份有效。

2、评标过程的保密性

评标小组人员均保证对投标人提供的资料保密。

3、评标小组评标标准

本招标评标采用综合评审法，由评标小组各成员根据投标单位的资质、业绩、服务、施工方案、能力与完成时间、资信及价格等方面进行综合评价，选取中标单位。我们不保证最低价中标。

4、中标、落标通知

（1）经招标人确定后的中标单位将于2023年4月18日前通知，同时通知落选的投标人，但不退还投标文件。。

（2）招标人对落标人的落标原因不作任何解释。

七、其他事项

1、现场考察

（1）、投标人可在投标截止日前自行前往考察实际情况并有责任收集一切必要资料。现场考察费用由投标者自行承担。

（2）、投标者现场考察获得的认识和资料，仅供投标者投标参考使用，招标人对此不负任何责任。

2、重新招标

招标人认为各投标人相互串通或投标书均不符合招标要求，价格性能偏离现有市场常规，招标人可宣布本次招标失败，并委托中国水泥备件网进行重新招标。

八、报名咨询及联系人方式

联系人：韩建华  夏霖微

联系电话：0574－62636512   13606595971

0574—62665376   15824236090

宁波科环新型建材股份有限公司

2023年4月1日

附：合同样本

工程施工合同书

| 甲方：宁波科环新型建材股份有限公司 | 甲方合同号： |
| --- | --- |
|  | 乙方合同号： |
|  | 签订地点：宁波·余姚市 |
| 乙方： | 签订时间： 年 月 日 |

一、清库名称、库型、数量、金额：

| 产品名称 | 型号规格 | 数量（座） | 积料量（t） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#水泥库 | Φ15×30m | 1 | 3000-3500 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

二、结算方式：

1.预付款：施工人员进场预付该库款40％，即￥    元整，人民币（大写）：       .

2.结清款：工程结束后结清该库的余款。

3.开具发票：乙方在工程结束验收合格后，向甲方提交合同总金额3%的增值税专用发票；甲方收到发票后7个工作日内付清全款。(如果采用承兑方式结算外加3％)

- 施工地点：

浙江省余姚市城区富巷北路558号厂区内。

四、承包方式

1.清包工水泥库清理。

2.所有人工费用、机具、材料费用、环境/安全风险措施费用等由乙方负责承担。

3.乙方负责将物料清理至库外，库外物料转驳方式与运输工具双方再协商决定。

4.本次清库方式采用机械与人工相结合的方式清库。

五、工程期限

工程期限：    年   月   日至   年    月    日

六、施工标准

1. 按照《工厂筒型储存库清库安全操作规程》

2. 进场施工应提供安全管理人员资格证、施工人员特殊工种操作证。

3. 施工人员配备安全帽、安全带、安全绳，专用工作服工作鞋手套等安全防护用品。

4. 配备专用清库机械与人工相结合进行生料库清理，确保库底充气箱布面无积料，气管外露为准。

5. 水泥库内水泥需经库底排出，通过斜槽输送至其他库。

6. 其余问题由双方友好协商解决。

七、双方权利、责任和义务

（一）甲方的权利、责任和义务

1.提供施工现场所需水、电、照明、压缩空气气源。

2.配合协助乙方清库，防止对设备误导损坏。

3.确保清库工作安全、顺利、按时完成。

4.委派专人负责施工过程中与乙方的协调工作，对施工安全、质量、进度进行监督管理，乙方应积极接受、配合管理。

5.安排好乙方进场施工的交接工作。

6.提供住宿便利条件。

7.为确保作业施工安全，在乙方执行清库操作期间，甲方指安全监督管理人员对乙方作业施工安全进行监督，甲方现场安全监督管理人员有权对乙方违反安全管理规定和违反安全作业施工措施及规范的违规行为进行制止。

8如因作业期间存在重大安全隐患行为或现象，甲方有权要求乙方作业施工人员停止作业，由此造成的工期延误或由此产生的人员停工费用甲方不承担任何责任。

（二）乙方的权利、责任和义务

1.按照技术规范和施工方案要求组织施工，确保施工质量和工期。

2.所有施工工具、辅助材料及必需的劳保用品等，由乙方自备。

3.乙方的管理和施工人员数量必须满足施工要求和紧急调配要求；乙方人员遵守甲方厂规、厂纪及安全管理要求，如有违反，按甲方规定进行处理。

4.严格遵守当地政府的有关规章、条例，自觉接受甲方安全、环保、技术等部门的监督检查。

5.开工前编制施工进度计划、根据现场具体情况，按照《水泥工厂筒型储存清库伊拉克安全操作规程》制定，所有项目的施工方案及安全技术方案，报甲方审批后实施；提供公司资质，进场员工的保险复印件。

6. 乙方进场后2天内提供在场工作人员每人不少于150万元工伤保险或商业保险证明材料

7. 清库人员必须具有高空作业资格证书，身体健康，严禁酒后工作，每天工作前后必须测量血压并记录和工作前进行酒精度测量并记录，年龄大于30周岁，小于50周岁。

8.开工前乙方必须组织所有参与清库作业人员参加甲方组织的安全培训(非专业)，及由乙方组织学习培训AQ 2047-2012《水泥工厂筒型储存库清库安全操作规程》、应急预案、施工方案和安全技术方案，在甲方监督下，考试合格方能正式开工作业。乙方人员安全责任由乙方全权负责，签订本合同同时签订安全责任书作为本合同的有效附件。

9.乙方每日必须向甲方提供当日清库作业人员数量及作业岗位，同时汇同甲方现场监督人员一起重新核实库内情况，并根据库内变化的情况制定相应的安全措施方案，与作业人员共同确认后方可作业。

10.乙方开工作业前必须与甲方签订《外委（外包）劳务工程安全生产管理协议》，协议与合同具有同等法律效力。

11.乙方必须制定好突发应急预案报送甲方审核。

12.施工进度计划和施工方案，接受和配合甲方实施的工程质量监督检查。

13.按甲方要求参加有关清库、生产的协调会议，配合做好交叉作业施工，不允许误工。

14.现场文明整洁，做好完工后的现场清理工作；及时交还租（借）用的施工工具等物资，如有损坏按损失器具的公允价值在工程款中扣除。

15、施工完成后，现场的清理及整理由乙方负责。

八、工程变更规定

1.受不可抗力原因的影响，双方可以根据实际情况进行协商，对工期或施工方案进行调整。不可抗力包括：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非施工单位责任造成的爆炸、火灾，以及8级以上的风、百年不遇的雨、雪以及地震对工程造成损害的自然灾害。

2.如现场实际情况发生变化，需对施工方案进行改动或调整，应经合理论证并提供修改后的方案，得到甲方认可后方可实施。

3.施工期间发生合同以外的施工项目，由双方现在协商，并订立补充协议。

4.经双方签字同意的工程变更补充协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

九、施工安全管理

1.实施施工期间，双方指定现场联系人代表，乙方要服从甲方施工现场的统一指导与协调。

2.乙方施工前甲方应派人切断电源并挂牌，不得擅自开启设备。乙方施工应严格执行操作规程，做好现场施工安全工作，乙方每个施工现场应指定专职安全员、佩戴安全专用袖标等标志，及时与甲方安全负责人联系。

3.乙方应严格按操作规程的要求安全施工，文明施工，积极主动做好安全管理工作，对清库作业施工人员进行安全教育和安全技术交底，进入现场要佩戴安全防护用品。在施工过程中发生的一切人身伤亡事故责任由乙方负责。对于乙方的违规操作和行为，甲方安全部门有权进行处罚或勒令停止施工。对于甲方安全部门的罚款和禁令，乙方必须无条件服从，罚款从履约金里扣除。

4.乙方必须按甲方指定的范围拆卸，按操作规程作业，乙方在清库时对甲方原有设备，如有损坏，需照价赔偿，或从履约金中扣除。

5.在施工中发生所有安全事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，甲方不承担法律及经济责任。

十、工程竣工验收

1.工程具备竣工验收条件，双方共同组织按技术要求逐项进行竣工验收。乙方按照国家工程竣工验收的有关规定，向甲方代表提供完整竣工验收资料和竣工验收报告。

2.甲方在收到乙方送交的竣工资料、竣工验收报告后，立即组织有关部门验收并及时给予批准或提出修改意见。

3.甲方在收到乙方送交的竣工验收报告后，7日内不组织验收、验收后5日内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。

4.批准验收报告应注明是否施工质量验收合格，施工质量验收合格标准。

十一、争议解决：

施工中的纠纷双方协商解决，订立补充协议，如双方协商不能解决，可向余姚市人民法院诉讼解决。

合同自双方加盖合同专用章之日生效。

十二、本合同一式六份,双方各执三份,双方签字盖章后生效，涂改无效。

| 甲 方 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 俞枢根 | 法定代表人 |  |
| 经 办 人 |  | 经 办 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 税 号 | 913302001446025106 | 税 号 |  |
| 开户银行 | 工行余姚市分行 | 开户银行 |  |
| 银行帐号 | 3901310009009003208 | 银行帐号 |  |
| 税票地址 | 余姚市富巷北路558号 | 税票地址 |  |
| 税票电话 | 0574－62633726 | 税票电话 |  |
| 邮政编码 | 315400 | 邮政编码 |  |
| 邮箱地址 |  | 邮箱地址 |  |
| 邮寄地址 | 浙江余姚市富巷北路558号 | 邮寄地址 |  |